蛇口人民医院儿童图形视力表、国际视力表（GB11533）询价公告

我院现对下列医疗设备进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-YLSB-2020-12-08

- 项目名称：儿童图形视力表、国际视力表（GB11533）

| 序号 | 名称 | 国别 | 规格 | 最小单位 | 产品要求 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童图形视力表、国际视力表（GB11533） | 不限 | / | 套 | 功能需求: 供医疗单位检查眼睛视力时使用。 技术参数要求: 1正常工作条件 环境温度：5℃至40℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：80kPa至106kPa； 使用电源：交流220V、50Hz； 2外形尺寸（mm）：660×280×25； 3视力表灯箱上框和下框均采用特制电泳铝合金型材料而成，面板采用进口亚克力透光面板，整体外观高贵大方及耐用； 4视力表的印制符合GB11533的要求。 配置要求： 1视力表灯箱主体1个 2电源线1根 3遮掩板1个 4指挥棒1根 5说明书1份 6合格证1份 | 900元/套 |

三、供应商资质及要求：

- 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商必须是所供产品的制造商、合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 第一类医疗器械生产企业须提供医疗器械生产备案凭证，第二、三类医疗器械生产企业须提供《医疗器械生产企业许可证》，生产范围包含该类产品；第一类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《营业执照》，且经营范围包含第一类医疗器械；第二类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该类产品；第三类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该类产品（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商须提供针对所供产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（第一类医疗器械提供有效的医疗器械产品备案凭证扫描件；第二、三类医疗器械提供有效的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》扫描件；不作为医疗器械管理的产品，投标人需提供由国家食品药品监督管理局针对该产品不作为医疗器械管理界定的相关文件，以及由生产厂家出具的产品说明书；原件备查）；

- 供应商须提供针对所投产品的由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）；

- 供应商必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- 带供应产品样品及彩页；

- 注：若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目供货资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关采购项目。

- 四、质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。

- 五、售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，投标人须无条件予以更换或退货，直至取消供货资格；在深圳须有服务点。

- 六、供货期：24个月。

- 七、报价：应包括产品成本、运输费及税金等。原则上价格不得高于现供货价格。

报价表

深圳市南山区蛇口人民医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 产品名称（注册证） | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 产品厂家名称 | 单位 | 最小供货单位 | 报价（元） | 注册证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 递交内容：上述供应商资质及要求资料、样品、报价表。

- 送达截止时间：2021年01月05日17：00前。

- 投递地点：深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座309招标办办公室。

- 招标办联系电话：0755-26889433，或咨询qq295691769。

蛇口人民医院招标办公室

2020 年12月30日

- 附件：

致：深圳市南山区蛇口人民医院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在文件中提供了专利证书的，我公司保证所供对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目报价，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假。我公司已清楚，如违反上述要求，所报价项目将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司成交，将依照本项目要求、承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

10. 我公司已认真核实了全部资料，所有资料均为真实资料。我公司对全部文件资料的真实性负责，如被证实我公司的文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日