蛇口人民医院医疗设备一批询价公告

我院现对下列医疗设备进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-YLSB-2020-6-1

- 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁波治疗仪 | 5台 | 1、功能需求： 适用于消炎、消肿、止泻、活血化瘀 2、主要技术参数需求： 波谱范围：2—25μm 电源电压：220V 50Hz 110V 50/60Hz 功耗：≤250W(单个照射头) 辐射板表面温度：210℃—390℃ 工作环境温度：0～40℃ ，工作环境湿度：80% 3、配置需求： 治疗头：由辐射板、加热器以及防护罩组成；机身：由可调节支臂、底座、立柱、控制盒组成。 |
|  | 低频电子脉冲治疗仪 | 5台 | 1、功能需求： 产品由主机，电极组成。电极分皮肤电极，毫针电极，探穴电极三种，毫针电极夹必须与毫针配用，毫针和皮肤电极必须具有医疗器械注册证。 2、主要技术参数需求（最多5条）： (1)电源电压：DC 6V+5%-10%（1#干电池四节）或外接输入~220V±10% 50Hz±2% 输出DC6V电源适配器。(2)输出脉冲波形：非对称双向脉冲波。（3）输出模式：连续、疏密、断续。（4）输入功率：10VA。（5）输出路数：治疗仪有6路输出。 3、配置需求： 治疗仪每台包装盒内应装有整机一台、使用说明书一份、合格证一份、毫针电极夹1450mm 6付，插针线1400mm 2根，45*45导电硅橡胶电极板4块，40*40导电自粘电极片4块、外接6V电源适配器1台。 |
|  | 电动吸引器 | 2台 | 1.功能需求：负压装置的真空压力可达到0.09MPa(680mmHg)；抽气速率大于每分钟30升；高精度真空表和真空压力调节阀压力值在-0.02-0.09MPa(-150-680mmHg)之间任意可调；手动和脚踏开关并联任意选用，方便近、远距操作；具备脚轮、携手。 2.主要技术参数：极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg）；抽气速率：≥30L/min ；储液瓶：2500ml×2 4。 3.配置需求：标准配置。 |
| 备注：不作为打包项，可选项报价。 |  |  |  |

- 供应商资质及要求：

- 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商必须是所供产品的制造商、合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 第一类医疗器械生产企业须提供医疗器械生产备案凭证，第二、三类医疗器械生产企业须提供《医疗器械生产企业许可证》，生产范围包含该类产品；第一类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《营业执照》，且经营范围包含第一类医疗器械；第二类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该类产品；第三类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该类产品（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商须提供针对所供产品的《医疗器械产品注册证》及《登记表》（第一类医疗器械提供有效的医疗器械产品备案凭证扫描件；第二、三类医疗器械提供有效的《医疗器械产品注册证》及《登记表》扫描件；不作为医疗器械管理的产品，投标人需提供由国家食品药品监督管理局针对该产品不作为医疗器械管理界定的相关文件，以及由生产厂家出具的产品说明书；原件备查）；

- 供应商须提供针对所投产品的由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）；

- 产品需在广东省医用耗材交易系统内挂网，投标人需在广东省医用耗材交易系统内备案，挂网及备案信息需截图盖章（不作为医疗器械管理的产品无需提供）；

- 投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。

- 售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，成交商须无条件予以更换或退货，直至取消供货资格。

- 报价：应包括产品成本、运输费及税金等。原则上价格不得高于现供货价格。

报价表

深圳市南山区蛇口人民医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 单位 | 报价（单位/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品注册证名称: |  |  |  |  |  |
| 产品生产厂家名称: |  |  |  |  |  |
| 供货图片及说明书： |  |  |  |  |  |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 报价表及资质要求（需盖公章）发至：3092701039@qq.com邮箱。

- 截止时间：2020年6月24日17：00前。

- 招标办联系电话：0755-26866193。

蛇口人民医院招标办公室

2020年6月19日