皮肤激光治疗仪（皮秒）主要技术参数及商务要求

一、申购科室：皮肤科

二、项目名称：皮肤激光治疗仪（皮秒）

三、预算限额（万元）： 290

四、采购数量： 1台

五、主要技术参数及配置要求:

1、激光器类型：Nd:YAG

2、波长：1064nm±5nm

3、脉宽级别：皮秒

4、最短脉冲持续时间: ＜400ps（提供国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检测机构出具的检验报告）

5、1064nm激光最大输出能量：≥400mJ

6、激光输出最大峰值功率：≥1.05GW（提供国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检测机构出具的检验报告）

7、1064nm光斑直径：不小于2mm-10mm，可调，步进1mm

8、脉冲重复频率：不小于1HZ~10HZ，可调，步进1HZ

9、激光输出能量密度：不小于2mm-10mm光斑直径,能量密度可分别调节

10、激光输出最大能量密度：≥ 11J/cm2（提供国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检测机构出具的检验报告）

11、光束输出模式：多模式

12、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选

13、激光输出发散角：＜0.3rad

14、瞄准光波长：650 nm ±20%（提供国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检测机构出具的检验报告）

15、瞄准光输出功率 <3.5 mW（提供国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检测机构出具的检验报告）

16、脚踏开关启动力：不小于10N，不大于50N

17、脚踏开关寿命：≥25000次

18、图形化用户界面，彩色触摸屏

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮秒激光治疗仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 导光臂 | 1 | 个 |
| 3 | 手柄 | 1 | 个 |
| 4 | 手柄取景器 | 8 | 个 |
| 5 | 手柄取景器镜片 | 10 | 个 |
| 6 | 手柄取景器镜片密封圈 | 10 | 个 |
| 7 | 眼镜 | 2 | 个 |
| 8 | 眼罩 | 1 | 个 |
| 9 | 钥匙 | 2 | 把 |
| 10 | 钥匙扣 | 1 | 个 |
| 11 | 脚踏开关 | 1 | 个 |
| 12 | 激光标识 | 1 | 套 |
| 13 | 激光警示牌 | 1 | 个 |
| 14 | 电源线 | 1 | 根 |
| 15 | 用户手册 | 1 | 份 |
| 16 | 快速操作指南 | 1 | 份 |

六、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。

2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期为二年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：

4.1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

4.2.1.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

4.2.2货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。

4.2.3货物具备产品合格证。

4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款90%，剩余的10%款项，在保修期满后，经采购人使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

6.售后服务及培训：

6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，中标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。

6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在投标文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。

6.3中标人须免费开放软件数据端口对接医院HIS系统，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

7.中标人的报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、检测费、设备安装配套用房费用和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。

8.违约责任：

8.1.中标人交付的设备品种、型号、规格、质量不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且中标人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。

8.2. 由于中标人未能按时供货、安装调试、验收合格的，每延迟一天向采购人支付合同总额0.5%的违约金；如超过30日历天，采购人有权终止合同，中标人向采购人支付合同总额20%的违约金。违约金不足以赔偿采购人损失的，中标人还需承担赔偿责任。

8.3.由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。