一、项目基本情况

项目名称：2号楼布草类开办物资采购

项目预算：29.3375万元

项目报价类型：总价

资金来源： 财政专户管理资金

采购类别（货物/服务/工程）：货物

二、项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：2号楼布草类开办费使用

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

☑是        □是否仅面向小微企业

□否，原因说明。

三、是否接受联合体投标：□是☑否

四、采购标的汇总表：

# 采购数量:按需采购

货物清单：货物明细清单如下表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服饰类 | 1 | 病员服 | 套 | 94 | 150 | 14100.00 |
| 床品类 | 2 | 棉被芯（冬） | 件 | 94 | 300 | 28200.00 |
|  | 3 | 枕芯 | 件 | 94 | 65 | 6110.00 |
|  | 4 | 空调被（夏） | 件 | 94 | 150 | 14100.00 |
|  | 5 | 床垫 | 条 | 94 | 500 | 47000.00 |
|  | 6 | 被套 | 个 | 94 | 190 | 17860.00 |
|  | 7 | 床笠 | 条 | 94 | 100 | 9400.00 |
|  | 8 | 枕头套 | 个 | 188 | 30 | 5640.00 |
| 窗帘类 | 9 | 布艺窗帘 （永久抗病毒） | 米 | 583.5 | 120 | 70020.00 |
|  | 10 | 窗纱 （永久阻燃） | 米 | 583.5 | 60 | 35010.00 |
|  | 11 | 医用隔帘 （永久抗病毒） | 米 | 189 | 50 | 9450.00 |
|  | 12 | 卷帘 | 平方米 | 100 | 80 | 8000.00 |
|  | 13 | 百叶帘 | 平方米 | 15.9375 | 80 | 1275.00 |
|  | 14 | 窗帘轨道 | 米 | 410 | 30 | 12300.00 |
|  | 15 | 卧槽轨道 走珠 | 颗 | 2982 | 5 | 14910.00 |

- 招标方式：院内公开招标。

- 投标人资质要求：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9.本项目是否专门面向中小微企业采购：是。

- 技术要求、服务要求与商务要求

（1）技术要求

技术参数明细表：

| 序号 | 类别 | 品名 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 病员服 | ▲1、技术参数 1.1 纤维含量：68.0%聚酯纤维(±1%)，32.0%棉(±1%)，检测依据：FZ/T 01057.1-2007，FZ/T 01057.2-2007，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T 01057.4-2007，GB/T 2910.11-2009； 1.2 纱线线密度：经纱:19.6tex (30.0s)(±1)，纬纱:19.0tex (30.9s)(±1)，检测依据：GB/T 29256.5-2012 方法 A； 1.3 织物密度(根/10cm)：经密：560.0(±5)，纬密：275.0(±5)，检测依据：GB/T4668-1995 方法A； 1.4 断裂强力（N）：经向：1400(±5)，纬向：620(±5)，检测依据：GB/T 3923.1-2013； 1.5 水洗尺寸变化率/%：经向衣长：-0.8(±0.2)，经向裤长：-0.8(±0.2)，纬向胸围：-0.5(±0.2)，纬向腰围：-0.5(±0.2)，检测依据：GB/T 8630-2013； 1.6 耐次氯酸盐漂白色牢度(级)：变色≥4，检测依据：GB/T 7069-1997； 1.7 甲醛含量（mg/kg）≤75，符合B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009； 1.8 pH值符合：4.0-8.5， 1.9 无异味，符合； 1.10 可分解致癌芳香胺：未检出。 2、工艺要求：病员服衣领为西装领设计，上衣两口袋，裤带为抽绳款/松紧带款可选。上衣以及裤子均需加印医院logo。 3、规格：M\XL\XXXL 证明文件： 提供病员服面料检测报告：投标时同时提供：①检测时间为2022年1月1日至投标截止日（以检测报告出具时间为准），由第三方检测机构出具的并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检测报告扫描件证明，原件备查，以上技术参数第（1.1）-（1.10）项需体现在同一份检测报告上；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 |
| 2 |  | 棉被芯（冬） | ▲1、技术参数 1.1 纤维含量：填充物：100%聚酯纤维，面料：100%聚酯纤维，检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 面料纱线密度：经纱：8.0tex(72.0D)（±1）， 纬纱:20.7tex(186.3D)（±1）,检测依据：GB/T29256.5-2012方法A； 1.3 面料织物密度(根/10cm)：经密380.0（±5），纬密260.0（±5），检测依据：GB/T4668-1995方法A； 1.4面料单位面积质量（g/㎡）为85（±5），检测依据：GB/T4669-2008 方法5； 1.5 面料甲醛含量（mg/kg）≤75，符合B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009； 1.6 面料PH值符合：4.0-8.5，符合B类4.0-8.5产品要求， 1.7 无异味：符合； 1.8 可分解致癌芳香胺：未检出； 2、工艺要求：整体重量为2kg（±1%），填充物透气性好，保暖性好，锏棉行缝车死，边缘包边工艺，起到固定，不跑棉. 3、规格：150*200cm（±1cm） 证明文件： 提供成品被芯检测报告：投标时同时提供：①检测时间为2022年1月1日至投标截止日（以检测报告出具时间为准），由第三方检测机构出具的并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检测报告扫描件证明，原件备查，以上技术参数第（1.1）-（1.8）项需体现在同一份检测报告上；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 |
| 3 |  | 枕芯 | ▲1、技术参数 1.1 纤维含量：上下层填充物：100%聚酯纤维，中间层填充物：100%聚酯纤维，面料：51.0%（±1%）聚酯纤维 49.0%棉（±1%），检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 面料纱线密度：经纱：19.0tex(30.9s) （±1）， 纬纱：19.0tex(30.9s)（±1） ,检测依据：GB/T29256.5-2012 方法A； 1.3 面料织物密度(根/10cm)：经密565.0 （±5） ，纬密295.0（±5），检测依据：GB/T4668-1995方法A； 1.4 面料单位面积质量为175g/㎡（±5），检测依据：GB/T4669-2008 方法5； 1.5 成品填充物质量(g)680.00（±5），检测依据：GB/T 22796-2021； 1.6 面料断裂强力（N）：经向1400（±5），纬向680（±5），检测依据：GB/T3923.1-2013； 1.7 面料耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 5713-2013； 1.8 面料耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4，符合； 1.9 面料水洗尺寸变化率：径向为 -2.0（±0.2），纬向为 -0.2（±0.2），检测依据：GB/T 8630-2013； 1.10 面料起球性能(级)≥3，检测依据：GB/T 4802.2-2008； 1.11 甲醛含量（mg/kg）：上下层填充物未检出，中间层填充物未检出，面料未检出，符合C类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009 ； 1.12 PH值：上下层填充物，中间层填充物，面料，均符合C类4.0~9.0产品要求，检测依据：GB/T 7573-2009 ； 1.13 成品无异味：符合； 1.14 成品可分解致癌芳香胺：面料、上下层+中间层均未检出； 2、工艺要求：被尾是系绳设计，方便洗涤，被尾挡边设计和两头各车死25CM，可以遮住被芯外露，不影响被套的外观；枕套信封枕设计；床签是松紧带款，可以多次洗涤。加印医院logo。 3、规格：47*70cm。（±1cm） 证明文件： 提供成品枕芯以及面料检测报告：投标时同时提供：①检测时间为2022年1月1日至投标截止日（以检测报告出具时间为准），由第三方检测机构出具的并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检测报告扫描件证明，原件备查，以上技术参数第（1.1）-（1.14）项需体现在同一份检测报告上；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 |
| 4 |  | 空调被（夏） | 1、技术参数 1.1 纤维含量：填充物：100%聚酯纤维，面料：100%聚酯纤维，检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 面料纱线密度：经纱：8.0tex(72.0D)（±1）， 纬纱:20.7tex(186.3D)（±1） ,检测依据：GB/T29256.5-2012方法A； 1.3 面料织物密度(根/10cm)：经密380.0（±5） ，纬密260.0（±5），检测依据：GB/T4668-1995方法A； 1.4面料单位面积质量（g/㎡）为85（±5），检测依据：GB/T4669-2008 方法5； 1.5 面料甲醛含量（mg/kg）≤75，符合B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009 ； 1.6 面料PH值符合：4.0~8.5，符合B类4.0~8.5产品要求，检测依据：GB/T 7573-2009 ； 1.7 无异味,符合； 1.8 可分解致癌芳香胺：未检出。 2、工艺要求：整体重量为0.8kg（±1%），填充物,包装要求真空包装便于运输和储存。 3、规格：150*210cm。（±1cm） |
| 5 |  | 床垫 | ▲1、技术参数 1.1 面料纤维含量：100%聚酯纤维,检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01051.4-2007； 1.2 面料纱线线密度：经纱：8.0tex (72.0D) （±1），纬纱:20.0tex (180.0D) （±1） ；检测依据：GB/T 29256.5-2012 方法 A； 1.3填充物纤维含量：100%聚酯纤维,检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.4 填充物质量(g)750.0（±5）；检测依据： GB/T 22796-2021； 1.5 面料单位面积质量(g/m²)为85 （±5），检测依据：GB/T4669-2008方法5； 1.6 面料甲醛含量（mg/kg）：未检出，符合 GB/T 2912.1-2009 产品标准； 1.7 填充物甲醛含量（mg/kg）：未检出，符合 GB/T 2912.1-2009 产品标准； 1.8 面料PH值：4.0～9.0，符合C类产品要求，检测依据：GB/T 7573-2009； 1.9 填充物PH值：4.0～9.0，符合C类产品要求，检测依据：GB/T 7573-2009； 1.10 无异味，符合; 2、工艺要求： 2.1 外套采用防水牛津布,透气； 2.2采用高密度海绵加椰棕的双层结构床垫； 2.3床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。 3、规格：80mm厚（±1mm），长宽与医用病床型号B368a相匹配； 3.1防水牛津布； 3.2褥芯：高密度海绵+环保椰棕； 证明文件： 提供软垫成品检测报告：投标时同时提供：①检测时间为2022年1月1日至投标截止日（以检测报告出具时间为准），由第三方检测机构出具的并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检测报告扫描件证明，原件备查，以上技术参数第（1.1）-（1.10）项需体现在同一份检测报告上；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 |
| 6 |  | 被套 | ▲1、技术参数 1.1 纤维含量：100%聚酯纤维,检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 纱线线密度：经纱：11.5tex(103.5D)（±1），纬纱:36.2tex(325.8D) （±1）；检测依据：GB/T 29256.5-2012 方法 A； 1.3 织物密度（根/10cm）：经密：400.0 （±5）纬密：235.0（±5），检测依据：GB/T 4668-1995方法A； 1.4 断裂强力（N）：经向：870（±5） 纬向：360（±5）；检测依据：GB/T3923.1-2013； 1.5 面料单位面积质量(g/m²)为135（±5），检测依据：GB/T4669-2008方法5； 1.6 水洗尺寸变化率/%：经向-1.0（±0.2），纬向-0.2（±0.2）；检测依据：GB/T 8630-2013； 1.7 耐次氯酸盐漂白色牢度(级) ≥4；检测依据：GB/T 7069-1997； 1.8 耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 5713-2013； 1.9 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 3921-2008； 1.10 起球性能(级)≥4；检测依据：GB/T 4802.2-2008； 1.11 甲醛含量（mg/kg）≤75，符合GB/T2912.1-2009 B类产品标准； 1.12 PH值符合：4.0~8.5，检测依据：GB/T 7573-2009 B类产品要求； 1.13 无异味：符合； 1.14 可分解致癌芳香胺：未检出； 2、工艺要求：被尾是系绳设计，被尾挡边设计和两头各车死25CM，可以遮住被芯外露，不影响被套的外观；枕套信封枕设计；床签是松紧带款，可以多次洗涤。加印医院logo。 3、规格：150*200cm（±1cn） 证明文件： 提供床品面料检测报告：投标时同时提供：①检测时间为2022年1月1日至投标截止日（以检测报告出具时间为准），由第三方检测机构出具的并加盖（或带有）CMA或CNAS标志的检测报告扫描件证明，原件备查，以上技术参数第（1.1）-（1.14）项需体现在同一份检测报告上；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品；②上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查。 |
| 7 |  | 床笠 | 1、技术参数 1.1 纤维含量：100%聚酯纤维,检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 纱线线密度：经纱：11.5tex(103.5D)（±1），纬纱:36.2tex(325.8D) （±1）；检测依据：GB/T 29256.5-2012 方法 A； 1.3 织物密度（根/10cm）：经密：400.0 （±5）纬密：235.0（±5），检测依据：GB/T 4668-1995方法A； 1.4 断裂强力（N）：经向：870（±5） 纬向：360（±5）；检测依据：GB/T3923.1-2013； 1.5 面料单位面积质量(g/m²)为135（±5），检测依据：GB/T4669-2008方法5； 1.6 水洗尺寸变化率/%：经向-1.0（±0.2），纬向-0.2（±0.2）；检测依据：GB/T 8630-2013； 1.7 耐次氯酸盐漂白色牢度(级) ≥4；检测依据：GB/T 7069-1997； 1.8 耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 5713-2013； 1.9 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 3921-2008； 1.10 起球性能(级)≥4；检测依据：GB/T 4802.2-2008； 1.11 甲醛含量（mg/kg）≤75，符合GB/T2912.1-2009 B类产品标准； 1.12 PH值符合：4.0~8.5，检测依据：GB/T 7573-2009 B类产品要求； 1.13 无异味，符合; 1.14 可分解致癌芳香胺：未检出； 2、工艺要求：工艺要求：床签是松紧带款，可以多次洗涤。特殊要求按照科室实际需求。加印医院logo。 3、规格：90*190*25cm(±1cm) |
| 8 |  | 枕头套 | 1、技术参数 1.1 纤维含量：100%聚酯纤维,检测依据：FZ/T 01057.1-2007， FZ/T 01057.2-2007， FZ/T 01057.3-2007， FZ/T 01057.4-2007； 1.2 纱线线密度：经纱：11.5tex(103.5D)（±1），纬纱:36.2tex(325.8D) （±1）；检测依据：GB/T 29256.5-2012 方法 A； 1.3 织物密度（根/10cm）：经密：400.0 （±5）纬密：235.0（±5），检测依据：GB/T 4668-1995方法A； 1.4 断裂强力（N）：经向：870（±5） 纬向：360（±5）；检测依据：GB/T3923.1-2013； 1.5 面料单位面积质量(g/m²)为135（±5），检测依据：GB/T4669-2008方法5； 1.6 水洗尺寸变化率/%：经向-1.0（±0.2），纬向-0.2（±0.2）；检测依据：GB/T 8630-2013； 1.7 耐次氯酸盐漂白色牢度(级) ≥4；检测依据：GB/T 7069-1997； 1.8 耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 5713-2013； 1.9 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色：棉≥4，聚酯≥4；检测依据：GB/T 3921-2008； 1.10 起球性能(级)≥4；检测依据：GB/T 4802.2-2008； 1.11 甲醛含量（mg/kg）≤75，符合GB/T2912.1-2009 B类产品标准； 1.12 PH值符合：4.0~8.5，检测依据：GB/T 7573-2009 B类产品要求； 1.13 无异味：符合; 1.14 可分解致癌芳香胺：未检出； 2、枕套信封枕设计；床签是松紧带款，可以多次洗涤。加印医院logo。 3、规格：规格：47*70cm。(±1cm) |
| 9 |  | 布艺窗帘（永久抗病毒） | ▲1、成分及密度：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007； 1.1经纬密度（根/10cm）：经向密度≥1300纬向密度≥220,检测标准GB/T4668-1995； 1.2线密度：经向15(±1)tex,纬向35(±1)tex，检测方法：GB/T29256.5-2012； 1.3水浸尺寸变化率(%)：经向-0.3（±0.1） 纬向-0.1（±0.05）检测方法：FZ/T 20009-2015 1.4干洗尺寸变化率（%）：经向-0.9（±0.1），纬向-0.6（±0.1）检测方法：GB/T 19981.2-2014 1.5静电性能(电荷面密度)(μ C/m2) ≤12；检测方法： GB/T 12703.2-2021※ 1.6带电电荷量(洗前)(μC/件)-0.6（±0.1）；检测方法：GB/T 12703.3-2009 1.7带电电荷量(洗后)(μC/件)-0.6（±0.1）；检测方法：B/T 12703.3-2009 2、基本安全标准：符合GB18401-2010 C类或以上标准（甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐唾液色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度）。 3、消防阻燃安全标准：符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006 耐水洗50次或以上后，检测符合阻燃1级（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、烟密度≤15、产烟毒性等级不低于ZA2级）。 4、环保性能标准：邻苯二甲酸脂总量、致癌染料、可萃取重金属（锑、铅、镉、铬、钴、铜、镍、汞、砷）、含氯苯酚、邻苯基苯酚、总铅和总镉的含量，符合绿色产品评价GB/T35611-2017(直接接触类或以上）标准。 ▲5、胀破强力（kPa)：≥1500，检测方法：GB/T7742.1-2005。 5.1接缝强力（N）：经向≥400，纬向≥400。检测方法：GB/T13773.1-2008。 5.2纱线抗滑移（mm）：经向≤3，纬向≤3。检测方法：GB/T13772.2-2018 5.3洗涤后外观平整度（级）：≥4，检测方法：GB/T13769-2009。 5.4单位面积质量（g/㎡）：≥300，检测方法：GB/T4669-2008；5.5厚度（mm）：≥1，检测方法：GB/T3820-1997。 6、透气率（mm/s）：≥170，检测方法：GB/T5453-1997。 7、酚黄变：≥4级。检测方法：GB/T29778-2013。 8、分散黄23和分散黄149染料：不得检出。检测方法：GB/T23345-2009。 9、抗菌性能（洗涤50次）:检测方法GB/T 20944.2-2007金黄色葡萄球菌抑菌率≥98%、大肠杆菌抑菌率≥99%肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥96%、白色念珠菌抑菌率≥99%、铜绿假单胞菌抑菌率≥96% 10、热阻(m2·K/W) ≥0.03，检测方法：GB/T 35762-2017 11.保温率(%) ≥20，检测方法：GB/T 11048-1989 证明文件：（1）国家认可并具有CMA的第三方检测机构出具带有CMA的检测报告（同一项货物的所有须检测的参数，须体现在同一份检测报告中；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品）。 （2）投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，未按要求提供不予得分。 （3）投标人提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须为出具检验报告的检测机构所备案登记，检测机构官网查询截图至少体现检测报告的检测内容或检测报告电子文件），同时提供在工业和信息化部政务服务平台（https://ythzxfw.miit.gov.cn）检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。 （4）投标人提供的检验报告或分包的检测项目如是检验机构超CMA认定资质出具的，则视为虚假检验报告，不得分。 |
| 10 |  | 窗纱（永久阻燃） | 成分及密度：聚酯纤维100%； ▲1、符合 “窗帘幕布、家具制品装饰用织物”B1级 1.1氧指数（%）：经向≥32.0，纬向≥32.0 检测方法:GB/T 5454-1997 1.2燃烧性能：损毁长度mms≤80，续燃时间s≤5，阴燃时间s ≤5，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。检测方法:GB/T 5455-2014 2、ph值：6.O-7.O；检测方法：GB/T 7573-2009 3、异味：无异味,符合; 4、耐干摩擦色牢度≥4；检测方法：GB/T3920-2OO8。 5、面料耐水色度(级）：变色≥4，沽色≥4，检测方法：GB/T 3922-2O13。 6、甲醛含量/(mg/kg)：未检出。检测方法：GB/T 2912.1-2O09 7、可分解政癌芳香胺染料：禁用，检测方法：GB/T17592-2O11 8、致敏性分散染料：禁用，检测方法：GB/T20383-20O6 9、邻苯基苯酚：未检出。 检测方法：GB/T2O386-2006 10、致癌染料 ：未检出。检测方法：GB/T20382-2006 11、其他染料(分散黄23、分散橙149)：禁用，检测方法：GB/T23345-2OO9 ▲12、可萃取重金属(六价铬) 检测方法：G/T17593.1-2006, 可萃取重金属(汞)：未检出。检测方法：G/T17593.3-2006 12.1总镉、总铅：未检出。 检测方法：GB/T0157-2013 12.2五氯苯酚(RCP)、四氯苯酚(TeCP）：未检出。 检测方法： GB/T18414.1-2OO6 12.3多环芳烃（䓛、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[K]荧蒽、苯并[a,h]蒽、16种总量）：未检出。 检测方法：GB/T28189-2O11 12.4残余表面活性剂、润湿剂（王基酚、辛基酚总量、王基酚、辛基酚、王基酚聚氧乙烯醚、辛基酚骤氧乙烯醚总量）：未检出。 检测方法：GB/T23322-2018 12.5可萃取重金属(铅、镉、钴、镍、锑、铜、铬、砷）未检出。 检测方法：GB/T17593.2-2007 12.6全氟化合物(全氟辛酸、全氟辛烷磺酸盐、全氟十一酸、全氮十二酸、全氟辛烷磺酰胺、全氟十三酸、N乙基全氟辛烷磺酰胺）不得检出。 检测方法：GB/T31126-2014 13、富马酸二甲酯：未检出。 检测方法：GB/T2819O-2O11 14、残余溶剂（N,N-二甲基甲酸胺、N,N-二甲基乙酸胶、甲酰胺）：未检出。 检测方法：SN/T3587-2016 15、厚度(m)0.88(±0.01）测方法：GB/T 3820-1997：GB/T23345-2009。 16、耐酸汗渍色牢度(级）、耐碱汗渍色牢度(级）：变色≥4，沽色≥4，检测方法：GB/T 3922-2O13 注：1、以上1-16项需投标人同时提供 （1）国家认可并具有CMA的第三方检测机构出具带有CMA的检测报告（同一项货物的所有须检测的参数，须体现在同一份检测报告中；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品。 （2）投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，未按要求提供不予得分。 （3）投标人提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须为出具检验报告的检测机构所备案登记，检测机构官网查询截图至少体现检测报告的检测内容或检测报告电子文件），同时提供在工业和信息化部政务服务平台（https://ythzxfw.miit.gov.cn）检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。 （4）投标人提供的检验报告或分包的检测项目如是检验机构超CMA认定资质出具的，则视为虚假检验报告，不得分。 |
| 11 |  | 医用隔帘（永久抗病毒） | ▲1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007。 1.1接缝强力(N)：长度方向≥600，宽度方向≥400；符合GB/T 13773.1-20判定依据。 1.2起球(级）≥4-5 检测方法：符合GB/T 4802.1-2008判定依据。 1.3厚度(mm)≥0.77（±0.01），检测方法：符合GB/T 3820-1997判定依据。 1.4顶破强力(N)≥1600；符合GB/T 19976-2005判定依据。 1.5胀破强力(kPa)≥696 ；符合：GB/T 7742.1-2005判定依据。 1.6单位面积干燥质量(g/m2)≥280；符合：FZ/T 70010-2006判定依据。 1.7纱线抗滑移(mm):长度方向滑移≤3,宽度方向滑移≤2;符合:GB/T 13772.2-2008判定依据 1.8断裂强力和断裂伸长率:检测方法:GB/T 3923.1-2013 断裂强力：长度方向≥1100N;宽度方向≥470N；断裂伸长率： 长度方向：180%-200%;宽度方向65%-75% ▲2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：符合GB/T 2912.1-2009检测标准 2.2可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T 17592-2011检测标准 禁用 2.3 PH值：符合GB/T 7573-2009 6.0～7.0检测标准。 2.4异味：无异味, 符合; 2.5耐唾液色牢度(级):≥4，符合GB/T 18886-2019检测标准。 2.6耐碱汗渍色牢度(级)变色≥4-5，沾色≥4-5符合GB/T 3922-2013，检测标准. 2.7耐酸汗渍色牢度(级)：变色≥4-5，沾色≥4-5，符合GB/T 3922-2013的检测标准. 2.8耐水色牢度(级)：变色≥4-5，沾色≥4-5，符合GB/T 3922-2013检测标准. 2.9耐干摩擦色牢度(级)≥4-5符合GB/T 3920-2008检测标准. 2.10透气率(mm/s)≥750符合GB/T 5453-1997检测标准。 ▲3、消防阻燃安全标准：符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006 耐水洗50次或以上后，检测符合阻燃1级（氧指数≥32、垂直燃烧性能：损毁长度≤110mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、烟密度≤7、产烟毒性等级不低于ZA2级）。 ▲4、环保性能标准：符合绿色产品GB/T35611-2017(婴幼儿用品类）标准 4.1邻苯二甲酸脂总量(%),符合GB/T20388-2016未检出 检测标准合格 4.2致敏染料（mg/kg）：符合GB/T20388-2006未检出 检测标准。 4.3重金属（mg/kg）(原子吸收分光光度法）：符合GB/T 17593.1-2006检测标准 未检出 4.4重金属（mg/kg）（电感耦合等离子体原子发射光谱法）： 符合GB/T 17593.2-207检测标准；未检出（镉；铜；钴；镍；铬；锑）合格。 4.5六价铬含量（mg/kg）： 符合B/T 17593.3-2006检测方法；未检出 合格。 4.6重金属(原子荧光分光光度法)：符合GB/T 17593.4-2006检测标准；未检出砷，汞，合格。 4.7含氯苯酚（mg/kg）： 符合GB/T 18414.1-2006检测标准；未检出四氯苯酚，五氯苯酚 合格。 4.8邻苯基苯酚（mg/kg）： 符合GB/T 20386-2006检测标准；未检出 合格 4.9氯苯和氯化甲苯（mg/kg）：符合B/T 20384-2006检测标准；未检出 合格 4.10总铅和总镉的含量（mg/kg）：符合B/T 30157-2013检测标准；总铅和总镉未检出合格 ▲5、消臭性能（%）：符合GB/T33610.2-2017检测标准，浓度减少率，硫化氢≥1.5，甲硫醇≥5，氨气≥45，醋酸≥55。。 6、污物去除率（%）：甲醛≥40，苯≥70，甲苯≥70，二甲苯≥80。检测标准QB/T2761-2006。 ▲7、挥发性物质（mg/㎡）：未检出有以下挥发性物质//氯乙烯、1，3-丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯，检测标准GB/T24281-2009、 8、抗菌性能(吸收法)： 符合GB/T20944.2-2007检测标准，（洗前、水洗≥50次）金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌抑菌率≥99%。。 9、防霉性能： 符合GB/T24346-2009检测标准，防霉等级≤2级，； 10、遮光率（%）：≥75，符合FZ/T62025-2015检测标准。 11、防紫外线性能：符合GB/T18830-2009检测标准，UPF＞50，T（UVA）AV＜4.2%，T（UVB）AV＜1.1%，。 注：1、以上1-10项需投标人同时提供 （1）国家认可并具有CMA的第三方检测机构出具带有CMA的检测报告（同一项货物的所有须检测的参数，须体现在同一份检测报告中；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品。 （2）投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，未按要求提供不予得分。 （3）投标人提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须为出具检验报告的检测机构所备案登记，检测机构官网查询截图至少体现检测报告的检测内容或检测报告电子文件），同时提供在工业和信息化部政务服务平台（https://ythzxfw.miit.gov.cn）检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。 （4）投标人提供的检验报告或分包的检测项目如是检验机构超CMA认定资质出具的，则视为虚假检验报告，不得分。 |
| 12 |  | 卷帘 | 1、成份：100%聚酯纤维。 2、织物密度：经密≥300根/10cm,纬密≥310根/10cm；厚度≥0.50mm；单位面积质量≥280g/㎡。 ▲3基本安全标准：符合GB/T 18885-2020判定依据 3.1燃烧性能: 3.1.1符合GB/T 5454- 1997 B1 级：标准氧指数 OI ≥35.0% 3.1.2 符合GB/T 5455-2014，损毁长度 ≤100mm；续燃时间 ≤0.0s；阴燃时间 ≤0.0s燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 3.2可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬(六价)、钴、铜、汞）未检出：符合GB/T 17593.2-2007；GB/T 17593.2-2006判定依据。 3.3杀虫剂总量(mg/kg)，未检出 符合GB/T 18412.1-2006；GB/T 18412.5-2008；GB/T 18412.6-2006；GB/T 18412.7-2006判定依据。 3.4致癌染料: 符合GB/T 20382-2006的判定依据 禁用。 3.5致敏染料（mg/kg） ：符合GB/T 20383-2006的判定依据,未检出 3.6有机锡化合物（mg/kg）三丁基锡（TBT）三本基锡（TPhT）：符合GB/T 20385.1- 2021标准,未检出 3.7邻苯基苯酚（0PP）,（mg/kg）：符合GB/T 20386- 2006 方法 2 判定依据，未检出 3.8富马酸二甲酯（mg/kg）：符合GB/T 28190- 2011判定依据，未检出 3.9邻苯二甲酸酯（%）符合GB/T 20388- 2016判定依据，未检出 4、甲醛含量：未检出符合GB/T 2912.1- 2009 B类标准。 5、PH值：符合GB/T 7573- 2009 B类标准。 6、可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T 17592- 2011标准，未检出。 7、异味：无异味,符合; 8、根据GB/T 8630-2013，GB/T 19817-2005等判定依据（水洗尺寸变化率 ；干洗尺寸变化率；耐水色牢度； 耐干摩擦色牢度； 耐湿摩擦色牢度； 耐洗色牢度；耐干洗色牢度；断裂强力 ；纱线抗滑移 )达到优等品 ▲9、远红外性能 ：符合GB/T 30127- 2013 远红外发射率≥0.90 且远红外辐射温升≥1.8℃ 标准 9.1透气率（mm/s）:GB/T5453-1997判定依据，结果：≥262; 9.2遮光率(%)：符合FZ/T62025- 2015 附录 A 标准，遮光率(%)≥95 10、断裂强力（N）：经向：≥2500，纬向≥700；纱线抗滑移（mm）：经纱滑移量≥1.0，纬纱滑移量≥1.5；耐磨性能（次）判定依据GB/T21196.2-2007，≥13000 11、底槽：镁铝合金材质，壁厚：≥1.0mm，方形型底槽，表面静电粉末喷涂烤漆。 12、帘布与顶底槽的连接方式：帘布的顶、底部必须是透明PVC胶条连接。 13、卷管:镁铝合金材质，外径≥38mm，壁厚≥1.0mm。 证明文件： 以上1-10项需投标人同时提供（1）国家认可并具有CMA的第三方检测机构出具带有CMA的检测报告（同一项货物的所有须检测的参数，须体现在同一份检测报告中；或者同一产品多份检测报告，需另外提供证明多份检测报告上产品为同一产品。 （2）投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，未按要求提供不予得分。 （3）投标人提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须为出具检验报告的检测机构所备案登记，检测机构官网查询截图至少体现检测报告的检测内容或检测报告电子文件），同时提供在工业和信息化部政务服务平台（https://ythzxfw.miit.gov.cn）检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。 （4）投标人提供的检验报告或分包的检测项目如是检验机构超CMA认定资质出具的，则视为虚假检验报告，不得分。 |
| 13 |  | 百叶帘 | 1、帘片铝型材标号：6063-T5。 2、帘片的宽度≥25mm。 3、帘片的厚度≥0.19mm。/ 4、轨道铝型材标号：6063-T5。 5、轨道的壁厚≥1.0mm。 6、采用拉珠式升降系统。 |
| 14 |  | 窗帘轨道 | 1、6063-T5型材，弯曲度≤0.1mm,扭拧度≤0.2mm,规定非比例2、延伸强度≥185N/mm2， 3、抗拉强度≥200N/mm2， 4、断后伸长率≥8%， 5、维氏硬度≥70HV1。 |
| 15 |  | 卧槽轨道 走珠 | 1、滑轮采用铁氟龙材质，承重件为304不锈钢 2、静音、顺滑、不卡顿 3、要求与医院已安装轨道匹配 |

## ★ 投标现场提供技术参数明细表序列中带“▲”的样品作为供货标准。

## ★ 采购样式、材料根据提供的样品，经需求部门确认后供货，如提供的样品甲方不满意，则甲方提供样式，乙方无条件按照甲方提供样式生产，材料符合技术参数明细表。

- 样品要求（样品随投标文件提交招采办）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （病床三件套）床笠、枕套、被套 | 1 | 套 | 90*190*25cm |
| 2 | 病人衣服 | 1 | 套 | 均码 |
| 3 | 棉被 | 1 | 套 | 150*200cm |
| 4 | 空调被 | 1 | 件 | 150*200cm |
| 5 | 卧槽轨道走珠 | 1 | 个 | 滑轮采用铁氟龙材质，承重件为304不锈钢，在我院卧轨使用顺滑即可 |

- 商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费质保期内售后服务条款 |  |  |
| 1 | 维护响应及故障解决时间 | 在质保期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行更换。 |
| 2 | 质保期 | 货物免费质保期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。货物质保期内，采购人因少量人员调整或货物因非质量问题的损坏，需要单独购置部分货物，供应商必须按照清单内的单项报价、同样标准和技术要求提供。 |
| （二）其他商务条款 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人须承担的货物运输、配送上门、验收检测和提供样板、图纸等其他义务。 |
|  |  | 1.3合同签订后，中标方根据采购方需求，样板确认后20天（日历日）内交货，具体交货时间以采购人的实际需求为准。 |
|  |  | 1.4按照采购人的要求10天内提供成品样板，待采购人确定颜色、款式、LOGO等后方可进行大批量生产，否则一切后果由投标人负责。 |
|  |  | 1.5供应商的款式颜色不满意而要求更换的，在不改变面料的情况下，投标人应无条件予以响应。 |
|  |  | 1.6中标人所提供的产品均应符合相关技术要求，产品在质量的可靠性方面，应符合国家或行业现行最高级别的质量标准和要求。 |
|  |  | 1.7中标人提供的产品须符合医用标准，耐高温高压、耐消毒材质，特别要耐氯漂、耐摩擦，透气好。 |
|  |  | 1.8中标人无条件接受采购人在整个产品生产过程中的监督。如发现中标人无能力完成该批货物生产、用料、工艺不符合技术规范要求、生产不能按计划进行等情况时，采购人有权废标或中止合同，由此带来的损失由中标人自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。 |
| 2 | 包装及运输要求 | 2.1保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供方承担。 |
| 3 | 服务监督 | 3.1合同期内随时对供应商工作质量及服务态度进行监督检查。 |
|  |  | 3.2供应商服务人员有违反医院规章制度或服务态度不好，有权提出批评或要求更换人员。 |
|  |  | 3.3供应商进入医院场地工作，须遵守医院相关规章制度，否则医院有权拒绝供应商工作人员进入，给医院造成的所有损失由供应商负责。 |
| 4 | 关于验收 | 4.1中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。 （货物的材料必须根据开标现场所提供的样品保持一致，若验收过程发 现不达标(不一致)，甲方有权拒收并退货(由此引起的损失及责任，由中标人承担)，并要求乙方无条件按照开标现场提供的样式生产提供。） 4.2必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何的侵权行为。 4.3采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均中标人负责。 4.4提供的供货清单检验产品合格证、使用说明和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。 4.5货物送达采购人指定地点后，采购人立即进行现场验收。 4.6产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
| 5 | 关于违约 | 5.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理； 5.2除不可抗力外，中标方逾期未交付货物的，中标方应向采购方每日偿付逾期交付价款千分之三违约金； 5.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，经主管部门同意，采购人有权中止合同并按主管部门相关规定处理。 |
| 6 | 付款方式 | 以转账结算方式支付货款，甲、乙双方签订合同后三个工作日，支付总货款的30%预付款，剩余货款在方收到乙方交货后，三个工作日组织验收，验收完毕后，乙方开具完税发票及结算单据核对无误后，甲方支付货物剩余70%款项。 |
| 7 | 报价方式及要求 | 投标报价必须是人民币含税价（投标价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有设备、运输中的相关费用（包括打样、生产过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用）。 |

### 供应商基本情况表

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第一款（二）规定，存在“不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”情形的，属于串通投标行为。

请供应商按以下格式提供上述法规涉及人员情况。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

1.情况一览表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人（或单位负责人或执行事务合伙人） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.同一职务有多人担任（如主要经营负责人、主要技术人员）或同一人担任多个职务的，应分行填写。 2.上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员。 3.依据《民法典》第504条规定，上述单位负责人，是指非法人组织（如个体工商户、分支机构）的负责人，即对外代表该组织的自然人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明： 1.同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 2.上述规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.社保证明材料：

（1）法定代表人（单位负责人或执行事务合伙人）

身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

（2）主要经营负责人

身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

（3）投标授权代表人

身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

（4）项目负责人

身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

- 主要技术人员

- 身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

（6）投标文件编制人员

身份证扫描件（正反面）：

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具，并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称)：

注：

1）如开标前近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。其中项目负责人及主要技术人员社保证明须由供应商缴纳。

2）供应商的项目投标授权代表人与法定代表人为同一人的，则须提供法定代表人的社保证明；本项目未安排项目负责人的，则无须提供项目负责人的社保证明。

3）如无法按上述要求提供人员社会保险证明材料的，提交以下材料亦视为符合：

若供应商为新成立企业且成立时间不足一个月，提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料。若为退休人员，需提供社保部门出具的退休证明。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明并对其真实性负责。若因为社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明(或官网公告截图)。

3.股权关系证明材料：

（1）股权（或管理）关系证明材料：

（通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、或机关赋码和事业单位登记管理网（http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList)等网站查询的最新股权（或管理）关系截图）

（2）《股权关系情况承诺函》

致：采购人

我公司申请参加       的项目投标，并作出如下承诺：

我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。

我公司承诺自股权关系证明材料查询之日起至本项目投标截止日止，股权关系如发生变更，将在投标文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。

特此承诺！

供应商名称：

日  期：       年    月   日

注：代理机构将于截标当日同步通过上述网站进行查询，查询结果与供应商填报信息不一致的，以代理机构于截标当日的查询结果为准。