深圳市前海蛇口自贸区医院LED显示屏安装调试服务市场调研

一、项目背景

深圳市前海蛇口自贸区医院因原科技大厦办公点退租，于2026年1月拆卸下来五块LED屏，屏体及设备在医院IT仓库封存。现医院计划将其中的两块LED屏重新在医院1号楼及3号楼安装使用，这两块屏分别是原科技大厦二楼健康管理科，洲明品牌FFP1.25户内软膜组LED大屏，屏体面积2.15平方米和原科技大厦三楼互联网医院展厅洲明品牌UHWIII P1.2 LED大屏,屏体10.04平方米。

二、参考预算：41000元

三、项目设备清单

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3号楼一层大堂显示屏安装 | 原科技大厦2楼体检科软模组P1.2,尺寸2.24*0.96=2.1504㎡ ，像素点间距1.25mm， 分辨率：1792*768 | 洲明 | M² | 2.150 | 现场预留尺寸2295mm*944mm，显示模组高度966mm，需切割 |
| 2 | 信号处理器 | 网口最大带载为 230 万像素，最宽 4096 像素，最高 2560 像素，支持同步输入画面缩放显示 。 HDMI 最大可输出 1920×1200@60Hz 画面。 支持同步输入显示或者异步播放显示 ，支持设置同异步优先级 。 | 国产 | 台 | 1 | 接入医院信息发布系统需新增的设备，设备费用包含在本项目 |
| 3 | 钢结构+包边及安装调试 |  | 定制 | 项 | 1 | 需配合医院信息发布系统厂家调试接入信息发布系统 |
| 4 | 综合布线 | 50米2.5平方电线 100米六类网线 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 屏体二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼1楼专家屏 屏体钢结构 | 钢结构加屏体包边，含屏体内部网线、电源线等辅材 | 定制 | M² | 10.04 |  |
| 2 | 信号处理器 | 2U机箱,最大支持带载 720 万像素点，最宽可达 8192 像素点，最高可达 4096 像素点 输入接口：1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI 输出接口：12 路 RJ45 千兆网口输出 | 国产 | 台 | 1 | 接入医院信息发布系统需新增的设备，费用包含在本项目 |
| 3 | 屏体维修 | 灯珠磕碰维修，线材整理及补充 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 4 | 显示屏安装调试 |  | 定制 | 项 | 1 | 需配合医院信息发布系统厂家调试接入 |
| 5 | 综合布线 | 30米2.5平方电线 300米六类网线 3条15米HDMI线到大屏前操控台 | 定制 | 项 | 1 |  |

四、服务及施工要求

1、考虑现场安装位置承重是否达到屏体安装要求；

2、钢结构制作注意防火，尽量避免较大噪音，如有大噪音施工环节，应避开工作时间或到室外完成；

3、钢结构制作满足现有屏体安装，并且保证安装精度；

4、屏体安装过程应轻拿并且安装时注意不磕碰灯珠，避免对屏体造成二次损伤；

5、屏体安装调试好后，应配合医院信息发布系统调试对接，满足医院信息发布需求；

- 五、本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内服务商将相关解决方案及分项报价材料一份（加盖公章）寄/送达深圳市南山区工业七路128号深圳市前海蛇口自贸区医院3号楼12楼科教信息部，另将材料的电子扫描件发送至电子邮箱536712478@QQ.com。

报名截止时间：2026年6月30日下午下班前（17点）。

项目技术需求及沟通联系人：江剑辉    电话：13600411488